1
27

Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky 

Pozinkovacia linka č.3

podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
Obsah:
A
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 

1
Základné informácie 

2
Informácie o povoľovanej prevádzke 

3
Ďalšie informácie o prevádzke 

4
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5
Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

6
Utajované a dôverné údaje

B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

2
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3
Opis prevádzky

4
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

5
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely

2
Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 
Medziprodukty 

3
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1
Vstupy  energie a palív

3.2
Vlastná výroba energií z palív

3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

3.4
Využitie energií

3.5
Merná spotreba  energie 

D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1
Znečisťovanie ovzdušia

1.1
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií 

2
Znečisťovanie povrchových vôd 

2.1
Recipienty odpadových vôd

2.2.
Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 

2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2
Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3
Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1
Znečisťovanie podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2
Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky
4
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5
Zdroje hluku

6
Vibrácie

E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1
Mapa lokality a širšie vzťahy 
2
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
3
Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

I
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 

1
Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1
Znečisťovanie ovzdušia

2.2
Znečisťovanie vody a pôdy
J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

3
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 

4
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

5
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

6
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

M
Návrh podmienok povolenia

1 
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 
Určenie emisných limitov 

3 
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5
Podmienky hospodárenia s energiami 

6
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov 

7
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 
N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

O
Prehlásenie

P
Prílohy k žiadosti: 

1
Údaje s označením „utajované a dôverné“

2
Ďalšie doklady

3
Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa a stavebníka 
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ

Žiadosť o zmenu stavebného povolenia stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon ).

 
	X

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa a stavebníka 
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-

	1.6
	www adresa
	www.usske.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Tibor Duchonovič

Generálny manažér pre environment- pre IPKZ

Ing. Ladislav Takáč – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich

	1.8
	IČO
	36 199 222

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 28.51, NOSE – P 105.01

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	11711/V
	Príloha č. 1
	-

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	pre IPKZ: Ing. Agáta Mihalková, tel. č. 673 8029, e-mail: amihalkova@sk.uss.com
pre stavebné konanie: Ing. František Ziolkovský, tel. č. 6734131, e-mail: fziolkovsky@sk.uss.com 

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	U. S. Steel Košice s.r.o., útvar GM pre environment, 

odbor Environmentálne riadenie, oddelenie IPKZ


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky a stavby
	Pozinkovacia linka č.3,                              U. S. Steel Košice, s.r.o.

	2.2
	Adresa prevádzky a stavby
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	2.3
	Umiestnenie prevádzky a stavby
	Severná časť areálu USSK

Kraj: Košický kraj    

Okres: Košice II.

Katastrálne územie : Železiarne

Divízny závod Zušľachťovne

Prevádzka: Pozinkovacia linka č.3

	2.4
	Počet zamestnancov
	93

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby
	Začiatok prevádzkovania : 2007

Ukončenie činnosti : po ukončení životnosti zariadení

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	2. Výroba a spracovanie kovov

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	2.3. Prevádzky na spracovanie železných kovov:

c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Spracúvané množstvo- 54,4 t plechu/ hod.

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Projektovaná kapacita  350 000 ton/rok  s možnosťou rozšírenia  spracovania  oceľového pásu na 410 000 ton/ ročne * 

Predpokladaná čistá  prevádzková doba : 

6432 hod/rok - 3 zmenná prevádzka

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	Nevykonáva sa

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	Podľa §1 ods.2 a prílohy č.2 -Veľký nový ZZO

2. Priemyselná výroba a spracovanie kovov.

2.9. Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti ( bez používania organických rozpúšťadiel )

2.9.1.  Nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou vyššou ako 1000 kg za hodinu.

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Nevzťahuje sa


* Poznámka: Konštrukcia kontinuálnej žíhacej pece a hlavných zariadení linky je navrhovaná pre možné zvýšenie spracovania oceľového pásu  na 410 000 ton / ročne 

3.
 Ďalšie informácie o prevádzke – bez zmeny

4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	MK-06/27-3/V/Sp

1435-3/2006/Spzo dňa 27.12.2006



	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	-

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	-

	4.4
	Stavebník
	U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222

	4.5
	Projektant
	Ing. Jozef Danko, autorizovaný stavebný inžinier, 4313 * Z * 2-4, Inžinierske stavby, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK,              044 54 Košice

	
	
	Ing. Slavomír Šoganič, autorizovaný stavebný inžinier, 4316 * Z 2-4, Inžinierske stavby, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK,    044 54 Košice

	
	
	Mgr. Iveta Hochvartová, špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 8-088, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK,    044 54 Košice

	
	
	Ing. Peter Kopernický, autorizovaný stavebný inžinier, 2045 * Z * 1 pozemné stavby, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK,              044 54 Košice

	
	
	Ing. Peter Stašš, autorizovaný stavebný inžinier, 1283 * Z * 5-3, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	
	
	Ing. Anna Tokárová, autorizovaný stavebný inžinier, 1287 * SP * 14, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	
	
	Ing. Valéria Majorošová, autorizovaný stavebný inžinier, 1190 * Z * 3-1, Statika stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK,     044 54 Košice

	
	
	Ing. Gabriel Galeštok, autorizovaný stavebný inžinier, 0703 * A * 5-3, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	
	
	Ing. Imrich Stričko, autorizovaný stavebný inžinier, 1292 * Z * 5-6, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	
	
	František Šebo, autorizovaný stavebný inžinier, 3916 * TA * 5-4,5, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	
	
	Ing. Martin Varga, autorizovaný stavebný inžinier, 1330 * A * 5-6, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	
	
	Ing. Milan Zolota, autorizovaný stavebný inžinier, 1309*Z*5-3, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	
	
	Ing. Silvester Tokár, autorizovaný stavebný inžinier, 0299 * SP * 14, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	
	
	Ing. František Lizák, autorizovaný stavebný inžinier, 1232 * Z * 4-21,22, stavebné konštrukcie, 

adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 

044 54 Košice

	
	
	Ing. Eduard Koľvek, autorizovaný stavebný inžinier, 1747 * A * 2-2, Inžinierske stavby, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK,    044 54 Košice

	
	
	Ing. Vladimír Klešč, autorizovaný stavebný inžinier, 1898 * A * 5-3, časť elektro, adresa : Zombova 5,04023 Košice

	
	
	Ing. Rudolf Haraksim, autorizovaný stavebný inžinier, 0150 * A *1, stavebno-architektonické riešenie, adresa : Bauerova 44, 04011 Košice

	
	
	Ing. Ján Semančák, autorizovaný stavebný inžinier, 0103 * A * 3-1, statika a zariadenie stavieb, adresa: Zimná 7, 04001 Košice

	
	
	Ing. Ján Marenčík, autorizovaný stavebný inžinier, 4143 * A * 3-1, statika konštrukcií, adresa: Adlerova 11, 04022 Košice

	
	
	Terézia Gallerová, autorizovaný stavebný inžinier, 3570 *TA * 5-1, zdravotno-technické inštalácie, adresa: Fibichova 13, 04001 Košice

	
	
	Ing. Štefan Šefčík, autorizovaný stavebný inžinier, 2776 * A * 3-1, časť statika, adresa : Palackého 7, 04001 Košice

	4.6
	Zhotoviteľ
	Bude vybratý výberovým konaním

	4.7
	Rozpočtové náklady
	160 mil. USD ( 5 109 000 000 Sk ) 

predpokladaný termín ukončenia stavby :  12/2007

	4.8
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné čísla: 51/14, 51/26, 51/27, 52, 53/1, 53/40, 53/48, 53/95, 54/1, 54/3, 54/48, 54/49, 54/4                                      Katastrálne územie Železiarne - vlastník U. S. Steel Košice, s.r.o.



	4.9
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	51/6, 51/17, 51/26, 52, 53/1, 53/3, 53/48, 53/67, 54/3, 54/5, 54/6, 54/7, 54/23, 54/31, 54/48, 54/49, 56/1, 58

Katastrálne územie Železiarne - vlastník U. S. Steel Košice, s.r.o.

	4.10
	Členenie stavby na stavebné objekty
	Projekt arch.č. 14564/26/05 „Predvádzacia hala“ – bez zmeny

Projekt arch.č. 14669/26/05 „Pozinkovacia linka č.3“

Zmeny v nasledovných SO:

SO 044.3 – Výstupný velín č. 2

SO 006- Elektroobjekt II

SO 007- Sociálno-prevádzková budova

SO 008- Sklady

SO 009- Údržba

SO 015- Redukčná stanica pary

SO 016- Kanalizácia 

SO 017- Prípojka priemyselnej vody 

SO 019- Skúšobňa vzoriek – zrušené a premenované na SO 019- Expedícia

SO 023- Dieselagregát

SO 024- Rozvod požiarnej vody

SO 025 SHZ a vnútorné hydranty

SO 025.01 Vodný zdroj a primárny rozvod vody

SO 025.02 Vnútorná hydrantová sieť a SHZ

SO 025.03 SHZ plynové

SO 025.04 Prípojka NN

SO 025.05 Prípojka plnenia nádrže

Prevíjacia linka:

SO 026 Búracie práce

SO 027 Základy linky

SO 028 Podlaha

SO 029 Kontrolná miestnosť Prevíjacej linky

SO 030 Ovládacia kabína Prevíjacej linky

SO 031 Elektroobjekt T91.3 a T91.4

SO 032 Oplotenie Prevíjacej linky

	4.11
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Zmeny v nasledovných PS:

PS 01.1 Prevádzkové zariadenie

PS 10- Operatívna údržba

PS 11- Sklad valcov

PS 12- Sklad chemikálií

PS 13- Dieselagregát

PS 15 – Odpadové vody

PS 16 – Skúšobňa vzoriek

PS 017 Prevíjacia linka




5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Pozinkovacia linka č.3

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	811/148—OIPK/2006-Ha/570021505

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	X
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Žiadosť o zmenu stavebného  povolenia stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon ).

Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z. z. – o IPKZ sa týka :

- v oblasti povrchových a podzemných vôd:

V zmysle § 8 ods. 2 b) 3. konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových

- stavebného  konania:

V zmysle § 8 ods.3. konanie o  zmene stavby ešte pred jej dokončením

Jednotlivé zmeny a ich dôvody sú stručne popísané v odsekoch „Súhrnnej technickej správy – dodatok č.1“ a v časti L tejto žiadosti.


6.
Utajované a dôverné údaje – bez zmeny

B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	- bez zmeny


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu – bez zmeny
3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1.
	Odmasťovací úsek
	- bez zmeny

	2.
	Pecný úsek
	

	3.
	Pasivačný úsek
	

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1. 
	Sklad chemikálií, zinku a valcov 

SO 008 Sklady 
	Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne:  

· zmena krytiny v strešnom plášti s asfaltovej krytiny na fóliu fatrafol

· zmena základania hlavných nosných rámov z plošného základania na hĺbkové pilotové.

· zmena hr. podlahovej dosky z hr. 300 na hr. 250 mm ako aj vrstvenia pod podlahou.

· vynechanie časti podlahy v modulových osiach 26-27 pre technologický základ a následný návrh riešenia betónového základu pod zariadenie na sťahovanie valcov.

· Skrátenie objektu SO 014 – prevážacie vozy (pri modulovej osi 27)

· zmena riešenia väzníkov v dôsledku úpravy uloženia väzníkov na nosný prievlak

· zmenilo sa umiestenie väzníka pod technologicku jednotkov na streche pri osi 24 (zo 6,0m na 4,7m od osi 24)

· zmena osovej vzdialenosti čiastkových prierezov priehradového stĺpa z 1,0m na 1,1m

· zmena konštrukcie strechy na bezväznicovú s nosnými trapézovými plechmi medzi väzníkmi

· zmena spočívajúca v rozsiahlejšom spôsobe stuženia strešnej roviny (jedno odkvapové stužidlo pozdĺž celej haly; tri priečne vetrové stužidlá), pozdĺžnej steny (tri stenové xxx-stužidlá) a dvoch štítových stien (v každej štítovej stene jedno xxx-stužidlo) 

· v dôsledku podrobnejšieho riešenia žeriavových dráh, keď v projekte pre stavebné povolenie bola len samostatná časť oceľové konštrukcie (OK), je tento projekt doplnený o časť žeriavové dráhy (ŽD).

Zmeny v riešení Zdravotno-technických inštalácií:

· zmena  polohy, trasy, materiálu a dimenzií ležatých zvodov splaškovej kanalizácie z dôvodu uloženia do nekolíznej polohy voči realizovaným stavebným konštrukciám (základové konštr. pod vzduchotechnickým zariadením) a z dôvodov zmeny usporiadania zariaďovacích predmetov a zároveň zmena počtu a umiestnenia  revíznych šácht na tejto vetve.

· zmena  polohy, trasy, materiálu  rozvodov pitnej studenej vody z dôvodu uloženia do nekolíznej polohy voči realizovaným stavebným a z dôvodov zmeny usporiadania zariaďovacích predmetov.



	
	
	Objekt SO008 je rozdelený na dve časti, v jednej bude sklad valcov a zinku a v druhej bude sklad chemikálií. Medzi sebou sú tieto miestnosti oddelené plechovou stenou. Nad obidvoma miestnosťami môže manévrovať žeriav. Medzi skladom SO008 s halou PZL č.3 je navrhnutá plechová stena.

	1.1


	Sklad valcov a zinku

PS 11 – Sklad valcov


	Zmenou oproti projektu pre stavebné povolenie je doplnenie zariadenia na sťahovanie ložiskových telies a zmeny s toho vyplývajúce.

Zariadenie pre sťahovanie ložiskových telies je zariadenie, ktoré sa skladá z týchto hlavných častí ( kompletná dodávka a montáž zariadenia):

· koľajisko

· polohovadlo

· vozík

· zdvihací stôl

· pracovná plošina

· hydrauliký rozvod 

Opis zariadenia:

Koľajisko je zváraný rám, ktorý sa ustaví v rámci betónového základu výškovo v tolerancii ± 0,5 mm.  Po koľajniciach bude posúvaný vozík s pracovnou plošinou. V strede rámu je kotvené polohovadlo, ktoré umožňuje uloženie a otáčanie oporného valca. Sila pre sťahovanie ložiskových telies je vyvodená hydrovalcami. V dodávke zariadenia je aj hydraulická jednotka.

Opis montáže ložiskových telies:

Valec sa uloží na stôl polohovadla do jeho ťažiska. Ložiskové telesa sa upnú do upínadiel ktoré sú súčasťou vozíka. Valec je následne otáčaný polohovadlom a súčasne sú posúvané vozíky . Týmto spôsobom sa docieli stiahnutie ložiskových telies. Vzhľadom na rozmery oporných valcov je z hľadiska prístupu počas montáže súčasťou vozíka aj pracovná plošina. Pracovníci sú na pracovnej plošine len v čase upínania ložiskových telies.

Sklad zinku

Zinkové bloky budú privážané na korbe nákladného auta cez dvere pri stĺpe 27 v rade A1. Budú odoberané žeriavom zavesením na laná a prevážané do skladu zinku. Môžu byť prevážané aj vysokozdvižným vozíkom. Zo skladu zinku budú odoberané vysokozdvižným vozíkom a prevážané k vani pri linke popri stĺpe č.23.

Pre manipuláciu s blokmi zinku môže byť použitý pomocný zdvih žeriavu, ale nesmie byť prekročená nosnosť.



	1.2
	Sklad chemikálií

PS 12 – Sklad chemikálií
	V prevádzkovom súbore je riešená  zmena:

a) Zmena spôsobu dopravy chemikálií pre čistiaci úsek – doprava v automobilových cisternách

Pôvodne riešené prečerpávanie z kontajnerov alkalického čistiaceho roztoku o objeme 1 m3 zo skladu chemikálií je zrušené a nahradené prečerpávaním z automobilových cisterien objemu 20 m3 v priestore čistiaceho úseku.

b) Zmena spôsobu prečerpávania chemikálií pre čistiaci úsek

Alkalický čistiaci roztok (Novasray 187 W) sa bude dopravovať v automobilových cisternách  s objemom 20 m3. Pre prečerpávanie cisterien je pri čistiacom úseku zriadený priestor pre prečerpávanie s vyspádovanou podlahou do zbernej nádrže chránenou náterom odolným voči použitým chemikáliám. 

Pri prečerpávaní bude do zbernej nádrže uložené prenosné ponorné kalové čerpadlo odolné použitým chemikáliám s plavákovým spínačom, ktoré bude v prípade úniku chemikálie pri prečerpávaní čerpať zo zbernej nádrže do záchytných nádrží 2x10 m3, ktoré sú vybavené automatickým prečerpávaním do neutralizačnej stanici SVa.

Cisterna bude napojená hadicami na potrubný nerezový rozvod, ktorý je od zaústenia v spáde smerom k nádrži 82-CT01 s užitočným objemom 20 m3. 

Zmena v skladovaných chemikáliách:

Názov suroviny:

Množstvo (m3)

Odpeňovač Synergic MW140

3

Detergent pre valcovaciu stolicu  Skin Pass: Qwerl N 263

2x 360 kg

Pasivačný roztok  Gardo TP 10606

3

Anticoridž PL 3802-39

2

Prázdne obaly

7 ks



	2.
	Úložné a manipulačné plochy ropných látok
	Zmena v počte manipulačných plôch zo 4 navrhnutých na 3. Ostatné sa nemení.

	3.
	Úložné plochy pre pasivačný roztok
	- bez zmeny

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1.
	Dieselagregát

SO 023 – Dieselagregát

PS 13 – Dieselagregát
	Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne:  

· pôdorysný tvar dieselagregátu rozmerov 3000 x 9500 mm sa zmenil na pôdorysný rozmer 2700 x 12190 mm

· zmenil sa spôsob založenia (vyplyvajúci so zmeny zaťaženia) zo základovej ŽB dosky hr. 1200 rozmerov 6700 x 13200 mm na základovú ŽB dosku hr. 400 mm rozmerov 3500 x 13300 mm.

· v okolí základu je vyspadovaná (1% spádom) smerom k vstupnej bráne Dramixová ŽB doska hr. 150 mm, na ktorú je pripojený základ oplotenia. 

V prevádzkovom súbore je riešená  zmena:

· maximálneho výkonu z 1200 kVA na 1600 kVA.

· zmena dodávateľa dieselagregátu a s tým súvisiace zmeny technických detailov: rozmery, spotreba nafty, kábelové pripojenie.

· zmena objemu externej palivovej nádrže z 2500 l na 3000 l

· spotreba paliva pri záložnom režime je 345 l/h, spotreba pri 75 % výkone je 225 l/h a spotreba pri menovitom výkone je 306 l/h.



	2. 
	Operatívna údržba
	Opis zmien oproti predchádzajúcej dokumentácii

c) Zmena rozmerov objektu SO 009-Údržba

d) Zmena rozchodu žeriavovej dráhy z 6860 mm na  10 550 mm.  

e) Zmena dispozičného umiestnenia zariadení.

Opis technológie prevádzky

Zariadenia operatívnej údržby majú zabezpečiť základné obrábacie, tvárniace, zváracie a montážne operácie pri operatívnych opravách a údržbe zariadení Pozinkovacej linky č.3.

Zariadenia

Hrotový sústruh SN 40/100

Univerzálna konzolová frézovačka FB 32V

Jednovretenová stĺpová vŕtačka

Nožnice na plech

Ohýbačka

Zakružovačka na plech

Ohýbačka na rúrky

Montážny hydraulický lis Enerpac 100 t

Montážny ručný hrebeňový lis 3t

Rozbrusovačka

Píla na profily

Dvojkotúčová brúska

Zváračka elektrická UniMig

Zváračka elektrická plazmová

Zváracia súprava kyslík-acetylén

Zváračská odsávačka s filtrom

Zvárací stôl

Montážny stôl

Pracovný stôl

Elektrodielňa



	3
	SO 025 SHZ a vnútorné hydranty
	Jedná sa o nový stavebný objekt, ktorý je požiadavkou poisťovacej spoločnosti na zvýšenie požiarnej bezpečnosti. Táto požiadavka nevyplýva z požiadavky požiarnej ochrany podľa platných zákonov.

V rámci stavebného objektu sú riešené časti. 

SO 025.01 Vodný zdroj a primárny rozvod vody

Objekt bude slúžiť na zabezpečenie zásoby vody pre vnútorné hydranty a SHZ, v prípade požiaru v istených priestoroch.

SO 025.02 Vnútorná hydrantová sieť a SHZ

Vnútorná hydrantová sieť bude slúžiť pre zvýšenie akcie – schopnosti vnútro závodného hasičského záchranného zboru a osôb nachádzajúcich sa v prevádzke PZ3 v prípade vzniku požiaru.

SO 025.03 SHZ Plynové

Plynové hasiace zariadenie je navrhnuté pre istenie priestorov elektro – objektu T91 PZ3.

SO 025.04 Prípojka NN

Predmetom projektu je riešenie prevádzkového rozvodu silnoprúdu, svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, bleskozvodu a uzemnenia čerpacej stanice požiarnej vody a nádrže.

SO 025.05 Prípojka plnenia nádrže
Objekt rieši pripojenie nádrže pre požiarnú vodu na v súčasnosti realizovaný požiarny vodovod.

	4
	Prevíjacia linka
	Dokumentácia nových stavebných objektov riešené v rámci časti výstavby prevíjacej linky

SO 026 Búracie práce

SO 027 Základy linky

SO 028 Podlaha

SO 029 Kontrolná miestnosť Prevíjacej linky

SO 030 Ovládacia kabína Prevíjacej linky

SO 031 Elektroobjekt T 91.3 a T 91.4

SO 032 Oplotenie Prevíjacej linky

Dokumentácia nových prevádzkových súborov riešené v rámci časti výstavby prevíjacej linky

PS 017 Prevíjacia linka

ČPS 017.01 Prevádzkové zariadenia

ČPS 017.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 017.03 Systém riadenia - ASRTP

ČPS 017.04 Dozbrojenie T 91

ČPS 017.05 Prípojka VN

ČPS 017.06 Osvetlenie linky

ČPS 017.07 Prípojka vzduchu



	
	
	ČPS 017.01 Prevádzkové zariadenia

Vstupný materiál – pásy vo zvitkoch budú v rámci skladu zvitkov podľa požiadavky výroby prenesené pomocou mostového žeriavu 40t do priestoru vstupnej časti prevíjacej linky a nakladane na úložné rampy v tvare žľabu. Zvitky sú jednotlivo prepravované zavážacím vozíkom z priestoru skladovania na tŕň odvíjačky. Po automatickom zapolohovaní a ustredení do osi linky sa roztvorením tŕňa zvitok upevní. 

Pomocou odklopného ramena zavádzacieho zariadenia sa odvinie koniec pásu zvitku. Odklopné rameno zavádza pás podľa veľkosti priemeru zvitku. Následne je pás uchytený do podávacích valcov, ktoré posúvajú koniec pásu do ďalších zariadení linky. Valce sú súčasťou rovnačky zabezpečujúcej vyrovnanie odvinutého pásu.

Inšpekčná časť linky umožňuje vizuálnu kontrolu kvality povrchu pásu z oboch strán pomocou zrkadiel. Presun pásu pri zavádzaní pomedzi zrkadlá sa uskutočňuje po odsuvnom stole. Za inšpekčnou časťou sú podávacie valce posúvajúce pás plechu do priestoru bubnových nožníc. 

V prípade dostatočnej kvality je pás vedený pomocou pásových dopravníkov k centrovacím valcom. Ak sú zistená defekty na páse obsluha odstrihne inkriminovanú časť. Odpad padá do bedne uloženej na vozíku, ktorý sa po naplnení vysunie mimo linky pod žeriav v hale.    

V prípade potreby orezania bokov pásu zvitku sa použijú kotúčové nožnice bočného orezu. Odrezaná páska sa sklzom zavedie do  kanálu k navíjačke odrezkov. Odrezky navinuté do roliek padajú do pristaveného kontajnera, ten sa po naplnení odváža pomocou žeriava do šrotového voza. Orezávacie nožnice majú k dispozícií strednú orezávaciu hlavu, ktorá umožňujú rozrezanie pásu plechu na dve polovice. 

Po orezaní pásu sa na vrchnú časť pásu značkovačom vytlačia požadované informácie o zvitku. 

Orezaný pás postupuje ďalej cez odihľovacie valčeky, ktoré slúžia k odstráneniu ihlovitosti okraju pásu, ktorá vzniká bočným orezom.

K zabráneniu kolízie rozrezaného pásu plechu sa používa zariadenie na separáciu. Zariadenie pozostáva zo sústavy tvarovaných valcov zabezpečujúcich bezpečné oddelenie rozrezaného pásu plechu.

Pre povrchovú ochranu pásu sa používa olejovanie, ktoré pozostáva z nanesenia olejového filmu na obe strany pásu pomocou elektrostatického nanášacieho stroja.

Pás postupuje ďalej cez prevádzacie valce do hydraulických gilotinových nožníc slúžiacich k odberu vzorky.

Pred navíjačkou sú vsadené ohýbacie vodiace valce, ktoré bezpečne vedú pás na tŕň navíjačky pre navíjanie zospodu alebo z vrchu. Centrovanie pásu linky je automaticky sledované bočným vodiacim systémom. Navíjanie do zvitku sa uskutočňuje s reguláciou okrajov pásu. Počiatočné navíjanie, sa uskutočňuje s pásovým ovíjačom. Zvitok môže byť navíjaný v dvoch smeroch. Prítlačný valec slúži pre navíjanie posledných závitov a pre ich pritlačenie k zvitku. 

Hotové zvitky sa prevážajú vozíkom zvitkov na automatické opáskovanie a na výstupnú úložnú rampu odkiaľ sú žeriavom prevážané do skladu hotovej výroby. Po zabalení sa následne expedujú po koľaji alebo nákladnou cestnou dopravou.




4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly – bez zmeny

5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky– bez zmeny
C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	
	Pozinkovacia linka č. 3
	Gadroclean S 5185
	- sa nebude používať nahradí sa Novaspray 187W



	1.
	
	Novaspray 187 W
	surovina, roztok používaný v čistiacom úseku, NaOH a KOH, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 7
	1310-73-2,

1310-58-3
	19
	-

	2.
	
	Gardo TP 10606
	surovina, pasivačný roztok, CrF3, H3PO4, ohrozuje vodu, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 7
	7788-97-8,

766-38-2
	96
	0,00165% ovzdušie,

98,19835% výrobok,

1,8 % odpadová voda



	3.
	
	Hydraulický olej – Hidrokomol U 46
	pomocný materiál, hydraulický olej, ohrozuje vodu, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 5
	101316-71-6,

101316-72-7
	30+7,5
	100% odpad

	4,5
	
	Ochranný olej – Antocorit PL 3802-39, Ferrocoat N 6130
	surovina, ochrana plechov proti korózii, ohrozuje vodu, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 5
	 -
	300+100
	100% výrobok,

0% odpad

	6
	
	Motorová nafta
	pomocný materiál (surovina pre dieselagregát), karcinogén 3 kat., obzvlášť škodlivá latka podľa zákona č 364/2004 kategórie č. 4
	68334-30-5
	2+0,6
	-

	7
	
	Prevodový olej - Madit PP90 
	pomocný materiál, prevodový olej, ohrozuje vodu, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 5
	101316-72-7
	5+5
	100% odpady

	8
	
	Motorový olej – MOL TUROBO Diesel 15W-40
	pomocný materiál, motorový olej, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 5
	101316-72-7

101316-72-7
	-
	-

	9
	
	Ložiskový olej - OL 46
	pomocný materiál, ložiskový olej, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 5
	64742-70-7
	-
	-

	10
	
	Zinok
	surovina, zinkové ingoty s rôznym chemickým zložením pre nanesenie povlakov GI a GA materiály
	-
	123000
	92,69992% výrobok

7,3% odpady

0,00008% odpadové vody

	11
	
	Nemrznúca chladiaca kvapalina – Cat®ELCTM
	pomocný materiál, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3
	107-21-1
	0,36+0,04
	-

	12,

13,

14
	
	Mazacie vosky a tuky (SHELL Alvania WR2, Unirex N2, Plastické mazivo A00)
	pomocný materiál, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 5
	- 
	0,5+0,1
	100% odpady

	15
	
	Qwerl N 263
	pomocný materiál, vlhčenie valcov, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3
	-
	0,5
	100% odpadové vody

	16
	
	Synergic MW 140
	pomocný materiál, odpeňovací prípravok, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 7
	68213-23-0
	1
	-

	Karty bezpečnostných údajov doplnených NL sú uvedené v prílohe tejto žiadosti. 


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (m3/t výrobku)
	% využitia vo výrobku

	1.
	Rieka Hornád, vratná voda z ČOV Sokoľany a náhradné vodné zdroje (jazero Čaňa, VD Bukovec)
	Priemyselná voda:

	1.1
	
	Priemyselná voda pre linku
	66,66
	-
	5759
	2102190
	15
	-

	1.2
	
	Priemyselná voda pre údržbu
	
	
	
	
	
	

	1.5
	
	Požiarna voda
	
	
	
	
	
	

	Ostatné bez zmeny.

	1.2.2
	Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	– bez zmeny

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Zásobovanie vodou:

	
	SO 017 – Prípojka priemyselnej vody
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne:  

· v RP bolo potrebné zmeniť trasu v mieste medzi šatňami a navrhovaným objektom PZL3 , ktorá bola vyvolaná nerealizovateľnosťou prípojky pod prístavkom pri šatniach , ktorý je bez suterénu. Zároveň v celom úseku od vstupu potrubia prípojky do objektu  šatní až po vstup do objektu PZL3 bola z titulu ochrany potrubia proti energetickým prierezom (bludné prúdy)navrhnutá zmena materiálu z pôvodne navrhovanej ocele DN300 na lineárny polyetylén HDPE DN300.

· zmena bodu napojenia a trasy v rámci hál DZ Zušľachťovne.

Predmetom časti projektu je úsek prípojky priemyselnej vody od nepojenia na vnútorný rozvod priem. vody v hale PZč.3 1m nad podlahou a konči v chodbe budove šatní za vnútornou stenou suterénu.

Ostatné bez zmeny.


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	1
	Vodovod USSK - ČS Gyňov
	Sociálne zariadenia a pitné účely
	0,049+0,0008
	-
	4,30
	1570,5

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	– bez zmeny

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	SO 016 – Kanalizácia – vnútorná časť
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne:  

· zmena  polohy a trasy prípojky odvedenia splaškových vôd PS1 z dôvodu uloženia do nekolíznej polohy voči realizovaným stavebným konštrukciám (základové konštr. technológie linky) a zároveň zmena počtu a umiestnenia  revíznych šácht na tejto prípojke

· zmena  polohy a trasy prípojky odvedenia splaškových vôd PS2 z dôvodu uloženia do nekolíznej polohy voči realizovaným stavebným konštrukciám (základové konštr. technológie linky) a zároveň zmena počtu a umiestnenia  revíznych šácht na tejto prípojke

· zmena  polohy a trasy prípojky odvedenia splaškových vôd PS3 z dôvodu uloženia do nekolíznej polohy voči realizovaným stavebným konštrukciám (základové konštr. technológie linky) a z dôvodu zmeny dispozície a umiestnenia objektov SO 007 - Soc. prevádzková budova a SO 004.3 – Výstupný velín č. 2, z ktorých táto prípojka odvádza splaškové vody  a zároveň zmena počtu a umiestnenia  revíznych šácht na tejto prípojke

· nová časť prípojky PS4 vyplývajúca z vytvorenia nových objektov SO 019 Expedícia a vstavku v SO 009 Údržba z ktorých táto prípojka odvádza splaškové vody a kondenzát z klimatizačných zariadení objektov. 




2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú– bez zmeny

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov– bez zmeny
2.2. 
Medziprodukty – bez zmeny
	P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané – bez zmeny

D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií– bez zmeny

1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií– bez zmeny

2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.1.
 Recipienty odpadových vôd– bez zmeny

2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1.
	Technologické zariadenie
	Priemyselná odpadová voda
	8,3
	38
	720
	262800
	0,64 m3/t výrobku

	2.
	Klimatické podmienky 
	Voda z povrchového odtoku
	-
	830,12+

0,005
	-
	-
	-

	3.
	Z pitnej vody, hygienické zariadenia
	Splašková odpadová voda
	0,049+

0,0008
	-
	4,30
	1570,5
	3,8 l/t výrobku

	4.
	Vodná stavba „Odvodnenie stavebnej jamy pre výstavbu predvádzacej haly“
	Podzemná odpadová voda
	- bez zmeny

	

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Vzhľadom na skrátenie trasy odpadových vôd je v prevádzkovom súbore ČPS 15.2 Vonkajšie rozvody riešená zmena trasy a napojenie odpadových vôd do jestvujúcich potrubí odpadovej vody v rámci DZ Zušľachťovne.

Ostatné bez zmeny.


2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd– bez zmeny

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1
	Pozinkovacia linka č.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odpadové vody vznikajúce počas prevádzky a údržby Pozinkovacej linky č. 3 

Prietok:

· 30 m3/h alkalické vody, havarijné 60 m3/h

· 10 m3/h alkalické vody, havarijné 20 m3/h

· 5 m3/h odpadové vody nezávadné, havarijné 30 m3/h

· 5 m3/h kontaminované zinkové vody, havarijné 15 m3/h

· 1 m3/h chrómové vody, havarijné 2 m3/h

· Priemerné prečerpávané množstvo

· odpadové vody

30 m3/h

· Havarijné prečerpávané množstvo

· odpadové vody

137 m3/h

Schéma monitoringu OV – BEZ ZMENY

Monitorovacie miesto č.1: 

Sledovanie kvality vypúšťaných OV bude vykonávané za odbočkou z potrubného mostu medzi stĺpom A20-A21, odobratím kvalifikovanej bodovej vzorky, v štvrťročných intervaloch a sledovanými ukazovateľmi znečistenia budú: Fe celk., Zn, pH, Cr celk, NEL.

Monitorovacie miesto č. 2: - bez zmeny 



2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov– bez zmeny

2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd– bez zmeny

2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém– bez zmeny

2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie– bez zmeny

3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd – bez zmeny

4.
Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Odpady v priebehu výstavby

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)

Predpoklad
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania /

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1. 
	Názov :  obaly z papiera a lepenky,

Kat. číslo:15 01 01 

Kat. odpadu: O
	- bez zmeny.
	-

	2. 
	Názov : obaly z plastov 

Kat. číslo:

15 01 02

Kat. odpadu: O
	Priestor výstavby Pozinkovacej linky č.3, Prevíjacej linky a SHZ
	Odpad tvoria plastové obaly z dodávky stavebných materiálov  a technologických dielov. Odpad sa zhromažďuje vo vyhradenom priestore a následne odovzdá externej spoločnosti za účelom zhodnotenia resp. zneškodnenia.
	Farba:

biela

Skupenstvo :

tuhé
	2+0,15
	-
	-
	-
	-

	3. 
	Názov : obaly z dreva

Kat. číslo:

15 01 03

Kat. odpadu: O
	- bez zmeny.
	-

	4. 
	Názov : obaly z kovu

Kat. číslo:

15 01 04

Kat. odpadu: O
	- bez zmeny.
	-

	5. 
	Názov : obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL

Kat. číslo:

15 01 10 

Kat. odpadu: N
	Priestor výstavby Pozinkovacej linky č.3, Prevíjacej linky a SHZ
	Odpad tvoria znečistené kovové nádoby z odmasťovacích prostriedkov, tukov, olejov, ktoré sa budú zhromažďovať vo vhodnom vymedzenom priestore. Následne sa predmetný odpad  odváža na DZ Oceliareň a zhodnocuje vo výrobnom cykle. 
	Farba:

podľa povrchovej úpravy

Skupenstvo :

tuhé
	0,5+0,025
	-
	-
	-
	-

	6. 
	Názov : absorbenty, filtračné mat. .....

Kat. číslo:

15 02 02

Kat. odpadu:  N
	- bez zmeny.
	-

	7. 
	Názov : betón

Kat. číslo:

17 01 01

Kat. odpadu:  O
	Priestor výstavby Pozinkovacej linky č.3, SHZ
	Odpad vznikne pri stavebných a výkopových prácach v priebehu výstavby. Zhromaždí sa vo vyhradenom priestore a následne odvezie za účelom zneškodnenia na príslušné zariadenie
	Farba:

sivá, biela

Skupenstvo :

tuhé
	40+12
	-
	-
	-
	-

	8. 
	Názov : zmesi betónu, tehál, obkladačiek ...

Kat. číslo:

17 01 07

 Kat. odpadu:  O
	Priestor výstavby Pozinkovacej linky č.3, Prevíjacia linka
	Odpad vznikne pri stavebných a búracích prácach v priebehu výstavby. Zhromaždí sa vo vyhradenom priestore a následne odvezie za účelom zneškodnenia na príslušné zariadenie
	Farba:

rôzna

Skupenstvo :

tuhé
	4+68
	-
	-
	-
	-

	9. 
	Názov : železo a oceľ

Kat. číslo:

17 04 05

Kat. odpadu: O
	Priestor výstavby Pozinkovacej linky č.3, SHZ
	Odpad tvorí kovový šrot vznikajúci pri realizácii stavebných prác na  predmetnej linke. Zhromaždí sa vo vyhradenom priestore a následne odvezie na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia.


	Farba:

rôzna

Skupenstvo :

tuhé
	1+1
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Názov: plasty

Kat. číslo:

170203

Kat. odpadu: O
	Prevíjacia linka
	Odpad tvorí vybúraná vodorovná izolácia z PE fólie. Fólie budú dočasne uskladňované v kontajnery na odpad umiestnenom na stavenisku a po ukončení prác budú likvidované na skládke odpadov.
	Farba:

rôzna

Skupenstvo :

tuhé
	0,03
	
	
	
	

	11. 
	Názov: výkopová zemina iná ako uvedená v 170505

Kat. číslo:

170506

Kat. odpadu: O
	SHZ
	Odpad tvorí výkopová zemina nevyužitá na terénne úpravy staveniska, ktorá bude likvidované na skládke odpadov.
	Farba:

hnedá

Skupenstvo :

tuhé
	300
	
	
	
	

	12. 
	Názov: káble iné ako uvedené v 170410

Kat. číslo:

170411

Kat. odpadu: O
	Prevíjacia linka, SHZ
	Odpad tvoria zbytky elektrických káblov vznikajúce počas elektroinštalácie. Predmetný odpad sa zhromaždí na Chránenej prevádzke spol. USSK vo vyhradených priestoroch, kde sa následne budú rozoberať za účelom získania druhotnej suroviny  (farebný kov ).
	Farba:

rôzna

Skupenstvo :

tuhé
	0,4
	
	
	
	


Odpady v priebehu výroby

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)

Predpoklad
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania /

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1. 
	Názov : iné zásady

Kat. číslo:

06 02 05

Kat. odpadu: N
	- bez zmeny
	-

	2. 
	Názov : stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 

Kat. číslo:

10 05 11

Kat. odpadu: O


	- bez zmeny
	-

	3. 
	Názov : prach a zlomky zo železných kovov

Kat. číslo:

12 01 02

Kat. odpadu: O
	Prevádzka – vstupný a výstupný úsek pozinkovacej linky, Prevíjacia linka, sklad valcov
	Odpad tvorí technologický šrot (začiatky a konce zvitku, výstrižky zvarov, poškodené časti pásu...). Bude zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na DZ Oceliareň USSK. Odpad bude tvoriť súčasť vsádzky do konvertorov v rámci jeho zhodnocovania.
	Farba:

Sivá, čierna

Skupenstvo :

tuhé


	7500+2
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Názov : použité vosky a tuky 

Kat. číslo:

12 01 12

Kat. odpadu: N
	Prevádzka – mazané technologické časti pozinkovacej linky
	- bez zmeny
	-

	5. 
	Názov : kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky 

Kat. číslo:

12 01 14

Kat. odpadu: N
	Prevádzka – čistiaci úsek pozinkovacej linky
	
	-

	6. 
	Názov : Nechlórované minerálne hydraulické oleje

Kat. číslo:

13 01 10

Kat. odpadu: N
	Prevádzka – technologické zariadenia pozinkovacej linky, Prevíjacia linka, sklad valcov
	Odpad tvorí opotrebovaný olej z rozvodných  systémov hydraulických zariadení pozinkovacej linky v dôsledku straty viskóznych vlastností oleja. Zhromaždí sa v kovovej  nádrži vo vyhradenom priestore prevádzky. Odtiaľ sa následne odovzdá externej spoločnosti za účelom zhodnotenia.


	Farba:

Hnedá

Skupenstvo :

tekuté
	30+4


	-
	-
	-
	-

	7. 
	Názov : Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

Kat. číslo:

13 02 05

Kat. odpadu: N
	Prevádzka – technologické zariadenia pozinkovacej linky, Prevíjacia linka, dieselagregát
	Odpad tvorí opotrebovaný olej zo zariadení, ktoré obsahujú olejové náplne. Odpad vznikne v rámci výmeny olejových náplní z dôvodu straty viskóznych vlastností . Zhromaždí sa v kovovej  nádrži vo vyhradenom priestore prevádzky. Odtiaľ sa následne odovzdá externej spoločnosti za účelom zhodnotenia.


	Farba:

Hnedá

Skupenstvo :

tekuté
	5+0,4
	-
	-
	-
	-

	8. 
	Názov : Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

Kat. číslo:

13 02 08

Kat. odpadu: N


	Prevádzka – Kanalizačný zberač Predvádzacej  haly
	Odpad môže vzniknúť v 6 – tich odlučovačoch ropných látok, ktoré predčisťujú vodu z povrchového odtoku strechy Predvádzacej haly a z priľahlých spevnených plôch od ropných látok pred ich vyustením do vsakovacích blokov. Odpad bude zhromažďovaný v kovovej nádobe vo vyčlenenom priestore prevádzky odkiaľ sa externe zneškodní na vhodnom zariadení.
	Farba:

tmavohnedá až čierna

Skupenstvo :

pastovité
	0,01
	-
	-
	-
	-

	9. 
	Názov : obaly z dreva

Kat. číslo:

15 01 03

Kat. odpadu: O


	- bez zmeny
	-

	10. 
	Názov : obaly z kovu

Kat. číslo:

15 01 04

Kat. odpadu: O
	- bez zmeny
	

	11. 
	Názov : obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL

Kat. číslo:

15 01 10

Kat. odpadu: N
	Prevádzka – celý úsek pozinkovacej linky, Prevíjacia linka, sklad valcov
	Odpad tvoria prázdne kovové sudy resp. menšie nádoby znečistené olejom , farbou  resp. tukmi. Zhromaždí sa vo vyhradenom priestore a následne odvezie na DZ Oceliareň USSK za účelom zhodnotenia.
	Farba:

podľa povrchovej úpravy

Skupenstvo :

tuhé
	12+1,7
	-
	-
	-
	-

	12. 
	Názov : absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

Kat. číslo:

15 02 02

Kat. odpadu: N
	Prevádzka - celý úsek pozinkovacej linky, Prevíjacia linka, sklad valcov
	Odpad vznikne pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev, znečistený absorpčný materiál).

Odpad sa bude skladovať vo vyhradenom kontajnery a po naplnení sa odovzdá na základe uzatvorenej zmluvy  externej spoločnosti za účelom jeho zneškodnenia 


	Farba:

rôzna

Skupenstvo :

tuhé
	4+0,4
	-
	-
	-
	-

	13. 
	Názov : nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

Kat. číslo:

16 01 14

Kat. odpadu: N
	Prevádzkové zariadenie - dieselagregát
	Odpad vznikne pri výmene nemrznúcej kvapaliny dieselagregátu z dôvodu straty požadovaných vlastností. Odpad sa externe zneškodní na príslušnom zariadení na základe uzatvorenej zmluvy
	Farba:

červená

Skupenstvo :

tekuté


	0,04
	
	
	
	

	14. 
	Názov: iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03

Kat. číslo:

16 11 04

Kat. odpadu: O
	- bez zmeny
	-

	15. 
	Názov : železo a oceľ

Kat. číslo:

17 04 05

Kat. odpadu: O
	
	-

	16. 
	Názov : železo a oceľ

Kat. číslo:

17 04 09

Kat. odpadu: N
	
	-

	17. 
	Názov : biologicky rozložiteľný odpad

Kat. číslo:

20 02 01

Kat. odpadu: O
	
	-

	18. 
	Názov : zmesový komunálny odpad

Kat. číslo:

20 03 01

Kat. odpadu: O
	Prevádzka, Prevíjacia linka, sklad valcov
	Odpad vznikne pri činnostiach vykonávaných pracovníkmi prevádzky v  administratívnych a prevádzkových priestoroch. Odpad sa zhromaždí vo vyčlenených kovových nádobách určených na predmetný druh odpadu.

Odpad sa zneškodní na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice.
	Farba:

Rôzna

Skupenstvo :

Tuhé
	30+3
	-
	-
	-
	-


4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5.
Zdroje hluku– bez zmeny

6.
Vibrácie– bez zmeny

E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste – bez zmeny
F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií– bez zmeny
G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke – bez zmeny
H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia– bez zmeny

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia– bez zmeny
I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou– bez zmeny
2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami– bez zmeny

J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov – bez zmeny
K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu – bez zmeny
L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Identifikácia žiadateľa:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice
Zdôvodnenie žiadosti:

V zmysle zákona 245/2003 Z. z. o IPKZ ŽP v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods.3 je spoločnosť USSK povinná podať žiadosť o zmenu povolenia prevádzky Pozinkovacia linka č.3, zároveň požiadať o zmenu stavebného povolenia stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon ).

Predmetom riešenia predkladaného dodatku projektu sú zmeny riešenia projektu stavby oproti schválenému projektu pre stavebné povolenie.

Popis zmien stavby v stavebných objektoch

SO 004.3 – Výstupný velín č.2
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne:  zmeny pôdorysných rozmerov a rozšírenie časti objektu, zmeny v dispozičnom členení objektu a s tým súvisiace zmeny aj v dotknutých profesiách, oproti PSP bolo navrhnute založenie objektu SO004.3 na základových pätkách a zmeny v riešení Zdravotno-technických inštalácií.

SO 006 – Elektroobjekt II
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne: zmena v polohe a celkovom rozmere objektu, v rámci vnútornej dispozície, medzi osami „31“ a „32“ bola vylúčená, ako nepotrebná, miestnosť „ÚDRŽBA“ a súčasne boli korigované, zväčšené, miestnosti  - „ TRAFO “   a „ELEKTROÚDRŽBA“.

SO 007 – Sociálno-prevadzková budova
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne: zmeny v dispozičnom členení objektu a zriadila sa oproti PSP len jedna (väčšia) miestnosť „KANCELÁRIE“ a s tým súvisiace zmeny aj v dotknutých profesiách, oproti PSP bolo navrhnute založenie objektu SO007 priamo na podlahe haly PZL č.3 a zmeny v riešení Zdravotno-technických inštalácií.

SO 008 – Sklady
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne: zmena krytiny v strešnom plášti, zmena zakladania hlavných nosných rámov, zmena hr. podlahovej dosky, vynechanie časti podlahy v modulových osiach 26-27, skrátenie objektu SO 014 – prevážacie vozy, zmena riešenia väzníkov, zmena konštrukcie strechy, zmena spočívajúca v rozsiahlejšom spôsobe stuženia strešnej roviny, a zmeny v riešení Zdravotno-technických inštalácií.

SO 009 – Údržba
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne: zmena dispozičného riešenia, zmena polohy vstupných dverí do objektu, zmena pohľadov na objekt, zmena hr. podlahovej dosky, skrátenie objektu SO 014 – prevážacie vozy, zmena rozmerov (tvaru) oceľovej konštrukcie, zmena výškovej polohy nosníka žeriavovej dráhy a zmeny v riešení Zdravotno-technických inštalácií.

SO 015 – Redukčná stanica pary
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne: zmena rozmiestnenia technologických základov v podlahe objektu, nova nádrž na kondenzát, zmena nosnej konštrukcie stropu, zmena vrstvenia strechy a podlahy, vyhotovenie kanalizácie na odvedenie vôd z nádrže na kondenzát do splaškovej kanalizácie.
SO 016 – Kanalizácia 
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne: zmena  polohy a trasy prípojky odvedenia splaškových vôd PS1, PS2, PS3 a PS4 
SO 017 – Prípojka priemyselnej vody
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne: zmena trasy a zmena bodu napojenia. 

SO 019 – Expedícia
Bol zrušený stavebný objekt Skúšobne vzoriek a vytvorený nový  stavebný objekt Expedícia. Stavebný objekt SO 019 – Expedícia je vstavkom v rámci novej haly pozinkovacej linky PZL č.3. 

SO 023 – Dieselagregát
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne: zmena pôdorysného tvaru dieselagregátu, znema spôsobu založenia zo základovej ŽB dosky. 

SO 024 – Rozvod požiarnej vody
Hlavné zmeny technického riešenia možno zhrnúť nasledovne: zmena profilu potrubia. 

SO 025 SHZ a vnútorné hydranty

Jedná sa o nový stavebný objekt, ktorý je požiadavkou poisťovacej spoločnosti na zvýšenie požiarnej bezpečnosti. Táto požiadavka neviplíva z požiadavky požiarnej ochrany podľa platných zákonov.

V rámci stavebného objektu sú riešené časti. 

SO 025.01 Vodný zdroj a primárny rozvod vody

SO 025.02 Vnútorná hydrantová sieť a SHZ

SO 025.03 SHZ Plynové

SO 025.04 Prípojka NN

SO 025.05 Prípojka plnenia nádrže
Pozinkovacia linka bude rozšírená o nový SO - Prevíjacia linka

Dokumentácia nových stavebných objektov riešené v rámci časti výstavby prevíjacej linky

SO 026 Búracie práce

SO 027 Základy linky

SO 028 Podlaha

SO 029 Kontrolná miestnosť Prevíjacej linky

SO 030 Ovládacia kabína Prevíjacej linky

SO 031 Elektroobjekt T 91.3 a T 91.4

SO 032 Oplotenie Prevíjacej linky

Popis zmien stavby v prevádzkových súboroch

PS 01.1 Prevádzkové zariadenie

V prevádzkovom súbore je riešená  zmena rozmiestnenia manipulačných plôch pre horlavé kvapaliny IV. tr. nebezpečnosti. Nedochádza k nárastu spotreby použitých látok a zrušenie priestoru skladovania zvitkov v rade B-C medzi stĺpmi 28-32.

PS 10 – Operatívna údržba

Vzhľadom na doplnenie objektov a rozšírenie priestoru údržby bolo zmenené usporiadanie zariadení. Oproti schválenému projektu pre stavebné povolenie bol doplnený prevádzkový súbor Prevádzkového rozvodu silnoprúdu pre elektronapájanie strojných zariadení. 

PS 11 – Sklad valcov

Zmenou oproti projektu pre stavebné povolenie je doplnenie zariadenia na sťahovanie ložiskových telies a zmeny s toho vyplývajúce.

PS 12 – Sklad chemikálií

V prevádzkovom súbore je riešená  zmena spôsobu dopravy chemikálií pre čistiaci úsek – doprava v automobilových cisternách a zmena spôsobu prečerpávania chemikálií pre čistiaci úsek.

PS 13 – Dieselagregát

V prevádzkovom súbore je riešená  zmena maximálneho výkonu z 1200 kVA na 1600 kVA a zmeny technických detailov: rozmery, spotreba nafty, kábelové pripojenie.

PS 15 - Odpadové vody

Vzhľadom na skrátenie trasy odpadových vôd je v prevádzkovom súbore ČPS 15.2 Vonkajšie rozvody riešená zmena trasy a napojenie odpadových vôd do jestvujúcich potrubí odpadovej vody v rámci DZ Zušľachťovne.

PS 16 – Skúšobňa vzoriek

V prevádzkovom súbore je riešené zrušenie časti chemické skúšky a premiestnenie priestoru mechanických skúšok do priestoru S0 004.3 - VÝSTUPNÝ VELÍN č.2. a SO 019 Skúšobňa vzoriek bol zrušený.

Dokumentácia nových prevádzkových súborov riešené v rámci časti výstavby prevíjacej linky

PS 017 Prevíjacia linka

ČPS 017.01 Prevádzkové zariadenia

ČPS 017.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 017.03 Systém riadenia - ASRTP

ČPS 017.04 Dozbrojenie T 91

ČPS 017.05 Prípojka VN

ČPS 017.06 Osvetlenie linky

ČPS 017.07 Prípojka vzduchu

Pôvodný opis prevádzky a jej základných parametrov sa v prevádzke Pozinkovacej linky č. 3 nemenia.

Pôvodný opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí sa nemení.

Pôvodný opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi sa nemení.

Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami zo všetkých hľadísk spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník .

 


M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke. – bez zmeny

2.
Určenie emisných limitov – bez zmeny

3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
– bez zmeny

4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie– bez zmeny

5.
Podmienky hospodárenia s energiami – bez zmeny

6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov – bez zmeny

7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania– bez zmeny

8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky– bez zmeny

9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému– bez zmeny

10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke – bez zmeny

N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.
	Ing. Ladislav Takáč, vedúci odboru Realizácia projektov, U. S. Steel Košice, s r.o., Košice

	2.
	Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

	3.
	Mestská časť Šaca

	4.
	Mesto Košice


	P. č.
	Zoznam účastníkov konania - projektantov

	1.
	Ing. Jozef Danko, autorizovaný stavebný inžinier, 4313 * Z * 2-4, Inžinierske stavby, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	2.
	Ing. Slavomír Šoganič, autorizovaný stavebný inžinier, 4316 * Z 2-4, Inžinierske stavby, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	3.
	Mgr. Iveta Hochvartová, špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 8-088, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	4.
	Ing. Peter Kopernický, autorizovaný stavebný inžinier, 2045 * Z * 1 pozemné stavby, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	5.
	Ing. Peter Stašš, autorizovaný stavebný inžinier, 1283 * Z * 5-3, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	6.
	Ing. Anna Tokárová, autorizovaný stavebný inžinier, 1287 * SP * 14, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	7.
	Ing. Valéria Majorošová, autorizovaný stavebný inžinier, 1190 * Z * 3-1, Statika stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	8.
	Ing. Gabriel Galeštok, autorizovaný stavebný inžinier, 0703 * A * 5-3, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	9.
	Ing. Imrich Stričko, autorizovaný stavebný inžinier, 1292 * Z * 5-6, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	10.
	František Šebo, autorizovaný stavebný inžinier, 3916 * TA * 5-4,5, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	11.
	Ing. Martin Varga, autorizovaný stavebný inžinier, 1330 * A * 5-6, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	12.
	Ing. Milan Zolota, autorizovaný stavebný inžinier, 1309*Z*5-3, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	13.
	Ing. Silvester Tokár, autorizovaný stavebný inžinier, 0299 * SP * 14, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	14.
	Ing. František Lizák, autorizovaný stavebný inžinier, 1232 * Z * 4-21,22, stavebné konštrukcie, 

adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 

044 54 Košice

	15.
	Ing. Eduard Koľvek, autorizovaný stavebný inžinier, 1747 * A * 2-2, Inžinierske stavby, adresa : GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

	16
	Ing. Vladimír Klešč, autorizovaný stavebný inžinier, 1898 * A * 5-3, časť elektro, adresa : Zombova 5,04023 Košice

	17
	Ing. Rudolf Haraksim, autorizovaný stavebný inžinier, 0150 * A *1, stavebno-architektonické riešenie, adresa : Bauerova 44, 04011 Košice

	18
	Ing. Ján Semančák, autorizovaný stavebný inžinier, 0103 * A * 3-1, statika a zariadenie stavieb, adresa: Zimná 7, 04001 Košice

	19
	Ing. Ján Marenčík, autorizovaný stavebný inžinier, 4143 * A * 3-1, statika konštrukcií, adresa: Adlerova 11, 04022 Košice

	20
	Terézia Gallerová, autorizovaný stavebný inžinier, 3570 *TA * 5-1, zdravotno-technické inštalácie, adresa: Fibichova 13, 04001 Košice

	21
	Ing. Štefan Šefčík, autorizovaný stavebný inžinier, 2776 * A * 3-1, časť statika, adresa : Palackého 7, 04001 Košice


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

         Dátum  :15.01.2007                         

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Tibor Duchonovič                  
Pozícia v organizácii:  Generálny manažér pre environment                                    

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	1.
	- bez zmeny

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	1.
	- bez zmeny


2. Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	1
	Výpis z katastra nehnuteľností
	1

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	1
	KR HZ
	Stanovisko k projektovej dokumentácie SO025
	15.12.06
	-
	KRHZ-1001-1/OPP-2006
	2

	2
	SIŽP
	Integrované povolenie
	24.4.2006
	-
	811/148-OIPK/2006-Ha/570021505
	8

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	
	-

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	
	-

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	
	-

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	
	-

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	1
	MK-06/27-3/V/Sp,1435-3/2006/Spzo dňa 27.12.2006
	3

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	1
	Projekt č. 14669/26/05– Pozinkovacia linka č.3 
	9

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	
	
	
	

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	1
	Kópia katastrálnej mapy
	4

	2
	Karty bezpečnostných údajov NL
	5

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	
	-

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	
	
	-

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	
	-

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	1
	Kópia šeku o zaplatení správneho poplatku
	6

	P.č.
	Iné
	Príloha č.

	1
	Splnomocnenia
	7


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P. č.
	Použitá skratka a značka

	1
	USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o.

	2
	NS – Neutralizačná stanica 

	3
	OH – odpadové hodpodárstvo

	4
	OV – odpadová voda

	5
	DZ - divízny závod

	6
	SVa – Studená valcovňa

	7
	Zu – Zušľachťovňa

	8
	RaM –Rekonštrukcia a modernizácia

	9
	SHZ – stabilné hasiace zariadenia

	10
	NL – nebezpečná látka

	11
	PZ3 – pozinkovacia linka č.3

	12
	ČOV -  čistiareň odpadovej vody





























