Projekt  „Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene“

Časť zo súhrnnej správy

Členenie stavby na stavebné a inžinierske objekty, prevádzkové súbory a ich umiestnenie na pozemkoch Stavba „Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene“ je z hľadiska povoľovacieho procesu rozdelená do nasledovných častí:

Časť A Rekonštrukcia :

SO A01 Revitalizácia mestského parku

A 0101 Asanácie a demontáže

A 0102Terénne úpravy

A 0103 Spevnené plochy

A 0104 Sadové úpravy

A 0105 Prvky malej architektúry

A 0106 Ihriská a športoviská

SO A02 Objekt správy parku

SO A0201 Objekt vybavenia

SO A03 Úprava komunikácií Rumanova a "Staničné námestie"

SO A04 Prekládka a doplnenie vonkajších rozvodov NN

SO A05 Verejné osvetlenie a exteriérový kamerový systém

A0501 Verejné osvetlenie

A0502 Exteriérový kamerový systém

SO A06 Zavlažovacie potrubie a polievací vodovod

SO A07 Prípojka VN

SO A08 Rekonštrukcia mostíka

SO A09 Rekonštrukcia historického jazierka

SO A10 Vonkajší rozvod pitnej vody

A10.1 Prípojka pitnej vody

SO A11 Vonkajšia kanalizácia

A11.1 Vonkajšia kanalizácia II

SO A12 Teplovodné prepojenie

PS A1 Trafostanica 2x 400 kVA

Časť B Obnova :

SO B01 Obnova kovového altánku

SO B02 Oplotenie parku

SO B03 Obnova vodnej plochy

SO B07 Podstavce pod výtvarné diela

SO B08 Obnova mostíka na Mlynskej ul.

SO B09 Obnova mostíka na Podtatranského ulici,

### Stručný popis stavebných objektov – časť A

#### SO A01 REVITALIZÁCIA MESTSKÉHO PARKU

A 0101 Asanácie a demontáže

#### Predmetom objektu A.01.01 Asanácie a demontáže je vybúranie nepotrebných konštrukcií a objektov a demontáž nepotrebného vybavenia parku, vrátane verejného osvetlenia. Súčasne s rekonštrukciou parku bude prebiehať aj rekonštrukcia krytej plavárne a letného kúpaliska. Pritom sa zmenšuje rozsah oplotenej časti letného kúpaliska na úkor parku. Vzhľadom na to je časť navrhovaných asanácií v dnešnom oplotenom areáli kúpaliska. Vybúranie existujúcich spevnených plôch je predmetom objektu SO A01.03 – Spevnené plochy

A 0102 Terénne úpravy

#### Predmetom objektu A.01.02 Terénne úpravy sú terénne úpravy okolo historického jazierka, na západnom okraji jazierka s fontánou a na ploche východne od bazénu letného kúpaliska.

Terénne úpravy historického jazierka – zasypanie južnej časti jazera, zhutnenie, realizácia nových brehov a rôznych výškových úrovní dna historického jazierka . Terénne úpravy ostrova v jazierku.

Úprava západného brehu existujúceho jazierka s fontánou.

Terénne úpravy na ploche východne od letného kúpaliska (dnešné volejbalové a tenisové ihriská) – zvýšenie úrpvne terénu na okolitú úroveň v parku

A 0103 Spevnené plochy

#### Ako spevnené plochy sú navrhované tieto plochy:

• Plocha hlavnej promenády – kamenná dlažba,

• Plochy chodníkov základného „kríža“ parku – dlažba z kamennej kocky

• Plocha vnútorného prechádzkového okruhu parku – dlažba z kamennej kocky

• Plocha onkajšieho prechádzkového okruhu parku – asfalt

• Plochy uzlových priestorov – dlažba z kamennej kocky, valcovaná štrkodrva

• Povrch ostatných chodníkov - z mechanicky spevneného kameniva – valcovaná štrkodrva.

Navrhované spevnené plochy sú riešené ako zjazdné chodníky s nosnosťou 3,5t (dláždené a asfaltové chodníky – umožňujú pojazd mechanizmov údržby parku) a ako pešie chodníky (plochy z valcovanej štrkodrvy). Súčasťou objektu je aj vybúranie existujúcich spevnených plôch.

A 0104 Sadové úpravy

#### Sadové úpravy budú spočívať hlavne v :

• dosadbe pôvodne založených stromových alejí,

• revitalizácií stromového porastu

• dosadby nových jedincov,

• revitalizácií trávnatých plôch,

• zatrávnenie nefunkčných chodníkov v parku, včítane bývalého dopravného ihriska,

6 RD Mestský park Košice 10/2011

• novej okrasnej výsadbe – kvetinové záhony,

• náznaková rekonštrukcia romantickej „predzáhrady“ Korčuliarskeho pavilónu.

• úpravy okolo pamätníkov – Kukoreliho, Petrova

• výsadby vodných rastlín v obnovenom historickom jazierku (rastliny svojou biologickou filtračnou schopnosťou zabezpečuju samočistenie vody v jazierku bez nutnosti technických filtračných zariadení a čistiacich zariadení)

Výruby chorých a nevhodných stromov a kríkových porastov nie sú predmetom tohoto projektu.

A 0105 Prvky malej architektúry

#### Predmetom riešenia podobjektu je vybavenie parku exteriérovým mobiliárom a prvkami malej architektúry. Jedná sa o nasledovné prvky :

• Lavičky

• Odpadkové koše

• Odpadkové koše na psie exkrementy

• Interaktívne infokiosky

• Stojany na bicykle

• Picie fontánky

• Napájadlo pre psy

• Zahradzovacie stĺpiky

• Plocha („mólo“) na severnom brehu obnoveného historického jazierka

• Obnova existujúcich kovových plastík

• Ovnova kamennej vázy s podstavcom

A 0106 Ihriská a športoviská

#### Predmetom riešenia podobjektu je návrh ihrísk, ktoré budú situované v severozápadnej časti parku v priamom dotyku s hlavnými prechádzkovými okruhmi. Sústredením ihrísk v tejto časti parku sa spolu s krytou plavárňou, letným kúpaliskom a tenisovým areálom vytvorí atraktívna zóna pre športové aktivity so spoločným zázemím. V blízkosti je navrhnutá aj budova správy parku s verejným WC a uzamykateľnými skrinkami pre návštevníkov. Budova správy so stálou strážnou službou bude zabezpečovať bezpečnostný dohľad. Navrhujeme nasledovné ihrisk :

• Detské ihrisko – skupina č.1

• Detské ihrisko – skupina č.2

• Detské ihrisko – skupina č.3

• Detské ihrisko – výtvarná stena

• Detské ihrisko – lanovka

• Ihrisko obratnosti

• „Outdoor fittness“

• Multifunkčná plocha (plocha bude slúžiť na celoročné organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí v parku)

SO A02 Objekt správy parku

Budova správy je situovaná na parcelách č. 2052/3 a 2048/8 v severozápadnej časti parku v mieste budúcej hranice medzi parkom a letným kúpaliskom. V súčasnosti je plocha súčasťou oploteného areálu kúpaliska. Objekt je navrhnutý v mieste, kde sa

7 RD Mestský park Košice 10/2011

predpokladá najväčšie sústredenie aktivít a návštevníkov. Spája sa tu vnútorný a vonkajší parkový okruh, v blízkosti sú umiestnené detské ihriská, outdoor fitness pre dospelých a multifunkčná plocha.

Objekt správy je novostavba. Jedná sa o prízemnú budovu obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou. Základná hmota objektu je navrhnutá ako jednoduchý horizontálny kubus tmavosivej farby s ktorým kontrastujú dve vystupujúce markízy a vertikálny paraván z pohľadového betónu. Pôdorysné rozmery základnej hmoty objektu sú 17,25 m x 6,3 m, výška nad terénom 3,65 m.

Z hľadiska funkčného využitia je budova členená na tri funkčné celky : priestory pre strážnu službu a informačnú službu (infocentrum), prevádzkové priestory správy parku a WC pre návštevníkov parku.

SO A0201 Objekt vybavenia

Objekt vybavenia je situovaný v blízkosti objektu správy a multifunkčnej plochy na hranici medzi kúpaliskom a parkom. Má slúžiť ako prevádzkové zázemie pre oba areály – predovšetkým zázemie – sprchy, šatne, sociálne zariadenia pre návštevníkov a účinkujúcich v kultúrnych podujatiach. Strechu rieši ako pochôdznu. Stavebnou súčasťou objektu je aj tribúna, ktorá spolu s pochôdznou strechou slúži ako vyvýšené hľadisko multifunkčnej plochy.

Objekt je novostavba, základná hmota je navrhnutá ako jednopodlažný kubus na obdĺžnikovom pôdoryse, na východnej strane je k objektu pripojená stupňovitá hmota tribúny.

SO A03 Úprava komunikáciÍ Rumanova a "Staničné námestie"

Úprava komunikácie Rumanova spočíva v realizácií šikmých parkovacích státí pozdĺž oplotenia parku. Súčasťou úpravy sú zvislé a vodorovné dopravné značenia. Parkovacie státia budú slúžiť pre návštevníkov parku aj pre návštevníkov objektu Kunsthalle.

V Juhovýchodnej časti prechádza územím parku miestna komunikácia Staničné námestie. Komunikáciu križujú dve hlavné pešie trasy parku – hlavná promenáda v smere Mlynská – železničná stanica a diagonálny chodník v smere SZ- JV. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti prechodu návštevníkov parku navrhujeme v miestach priechodov zriadiť v komunikácii dopravné prahy, cez ktoré budú prevedené pešie trasy. Šírka prahov je 5,0-8,12 m s 2,0 m dlhými nábehmi. Výška dopravného prahu nad niveletou komunikácie je 0,08 m.

Predmetom projektu EHMK je však len prechod hlavnej pešej promenády cez komunikáciu, ostatné práce bude realizovať mesto mimo tohto projektu.

SO A04 Prekládka a doplnenie vonkajších rozvodov NN

Predmetom tejto časti projektu je úprava jestvujúcich distribučných káblových rozvodov NN na území parku – demontáž vzdušného vedenia, úprava pripojenia technológie jazera a fontány a prekládka istiacich skríň pri moste na Mlynskú ul.

V rámci doplnenia rozvodov NN sa rieši napojenie objektu správy z navrhovanej trafostanice 2 x 400 kVA a napojenie technológií vodného hospodárstva parku (zavlažovanie, fontány, napúšťanie jazierka. Dôležitou súčasťou rekonštrukcie parku je vytvorenie a napojenie nových odberných miest, ktoré budú slúžiť na zásobovanie elektrickou energiou pre príležitostné podujatia, organizované v parku.

SO A05 Verejné osvetlenie a exteriérový kamerový systém

A0501 Verejné osvetlenie

Nové verejné osvetlenie v celom parku, včítane hlavnej promenády. Výška stožiarov bude cca 6000 mm, osvetľovacie telesá budú s úspornou LED technológiou,

8 RD Mestský park Košice 10/2011

doplnkovo vodorovné zapustené svietidlá pre nasvietenie stromov a alejí. Súčasťou objektu je aj nasvetlenie altánku (SO B01)

A0502 Exteriérový kamerový systém

Účelom navrhovaného kamerového systému je zvýšenie bezpečnosti v parku. Systém monitoruje vstupné body a najfrekventovanejšie miesta v parku. Kamery budú osadené na stožiaroch verejného osvetlenia. Vyústenie a monitorovanie bude v budove správy parku, kde bude zabezpečená stála služba.

SO A06 Zavlažovacie potrubie a polievací vodovod

Rozvod polievacieho vodovodu v parku, ukončený zemnými hydrantmi. Vodovod bude napájaný cez samostatné čerpacie zariadenie z vyrovnávacej nádrže jazierka s fontánou. Systém bude dopĺňaný vodou z existujúcich studní. Pravidelný odber vody pre závlahu parku podporí výmenu vody v jazierku a tým zlepší jej kvalitu počas letného obdobia. Na čerpací systém bude napojený aj okruh čerpania vody do existujúceho umelého „potôčika“ a fontána, navrhovaná v krížení hlavných diagonálnych chodníkov (SO B07)

Automatický závlahový systém je navrhnutý na ploche lúky v severnej časti. Závlaha je v tejto časti parku navrhnutá vzhľadom na to, že sa jedná sa o jedinú súvislú plochu trávnika bez stromov, ktorá je vletnom období vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Závlaha bude napojená na exitujúcu studňu pri objekte správy.

SO A07 Prípojka vN

Prípojka navrhovanej užívateľskej trafostanice 2 x 400 kVA na existujúci rozvod VN 22 kV v parku. Prípojka bude mať 2 úseky. 1.úsek po rozvádzač VN s meraním bude v správe VSD, 2. časť od rozvádzača po trafostanicu bude v správe investora.

SO A08 Rekonštrukcia mostíka

Rekonštrukcia existujúceho mostíka na mieste bývalého dopravného ihriska v parku. Odstránenie vrstiev vozovky, oprava oceľovej konštrukcie, prípadná výmena poškodených prvkov, oprava a rozšírenie ŽB mostových prahov, hydroizolácia, realizácia novej vozovky, nové zábradlie.

SO A09 Rekonštrukcia historického jazierka

Vytvorenie bilologického jazierka so samočistiacou schopnosťou v priehlbni po historickom jazierku. Zasypanie južnej časti priehlbne a reprofilácia dna a brehov je riešená v rámci objektu SO A01.02 - Terénne úpravy. Na pripravený terén sa fóliová hydroizolácia, vrátane konštrukcie jej uchytenia po obvode. Dno a brehy jazierka sa vyložia valúnmi. Vysadenie vodných rastlín na dno jazierka je predmetom objektu SO A01.04 Sadové úpravy. Súčasťou jazierka je realizácia napájacieho potrubia, napojeného na existujúcu studňu v blízkosti objektu správy (vrátane potrebnej technológie), realizácia prepadu a vsakovacieho objektu na južnej strane jazierka a rekonštrukcia výpustného objektu pre havarijné vypustenie jazierka do existujúceho porubia pod Štefánikovou ulicou.

SO A10 Vonkajší rozvod pitnej vody

Vonkajší rozvod pitnej vody bude zabezpečovať zásobovanie objektu správy a exteriérových picích fontánok vodou a požiarnu vodu pre podzemný hydrant, umiestnený pred budovou správy. Vodovod bude napojený na areálový rozvod vody DN 80, plánovaný v areáli letného kúpaliska (SO A10.1). Tieto vonkajšie vodovody sú napojené na rozvod vody v stavbe Kunsthalle, čím sa ušetrila nutnosť budovať pomerne dlhú prípojku vody na verejný

9 RD Mestský park Košice 10/2011

vodovod na Rumanovej ulici. Meranie spotreby vody pre objekty parku bude zabezpečené podružnými vodomermi. Takéto riešenie je možné, nakoľko pri obidvoch stavbách je investorom a užívateľommajiteľom Mesto Košice.

SO A10.1 Prípojka pitnej vody

Vnútroareálové prepojenie pitnej vody do objektu SO A0201 - Objekt vybavenia. Prepojenie je z objektu Krytej plavárne (SO 20 riešené v stavbe Kunsthalle, Banské projekty, s.r.o., 2011), ktorá je napojená na verejný vodovod DN 80 z Rumanovej ulice.

Vodovodná prípojka bude DN 80 o dĺžke 26,10 m ukončená v Objekte vybavenia. Materiál vodovodného potrubia sa volí PEHD rúra PE100.

SO A11 Vonkajšia kanalizácia

Napojenie splaškovej kanalizácie z objektu správy do areálovej splaškovej kanalizácie, navrhovanej v areáli letného kúpaliska (SO A11.1).

Napojenie dažďovej kanalizácie z objektu správy do areálovej dažďovej kanalizácie, navrhovanej v areáli letného kúpaliska (SO A11.1).

Takéto riešenie je možné, nakoľko pri obidvoch stavbách je investorom a užívateľommajiteľom Mesto Košice.

SO A11.1 Vonkajšia kanalizácia II

Dažďová kanalizácia

V areáli mestského kúpaliska sa nachádzajú existujúce kanalizačné rozvody pre odpad nesplaškových vôd, hlavne pre vypúšťanie bazénovej vody. Odvedenie dažďových odpadových vôd z navrhovaného objektu SO A0201- objekt vybavenosti je riešené vybudovaním dažďovej prípojky so zaústením do existujúceho rozvodu v areáli, ktorý vyúsťuje do dažďovej kanalizácie DN 700 v Štefánikovej ulici.

Splašková kanalizácia

V areáli mestského kúpaliska sa nachádzajú existujúce kanalizačné rozvody, verejná kanalizácia sa nachádza na ulici Rumanova. Odvedenie splaškových odpadových vôd z navrhovaného objektu SO A0201 je riešené so zaústením do existujúceho rozvodu v areáli.

SO A12 Teplovodné prepojenie

Objekt rieši zásobovanie objektu vybavenia a objektu správy teplom. Rozvody tepla sú napojené na rozvody tepla v krytej plavárni (Kunsthalle). Nové prepojovacie potrubie vykurovania - prepoj č. 1 (sekundárnu prípojku vykurovania) na stavbu: „Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene“ medzi objektmi SO20 stavba Kunsthalle) a SO A0201- objekt vybavenia a prepoj č.2 medzi objektmi SO A0201 a objekt správy SO A02. Takéto riešenie je možné, nakoľko pri obidvoch stavbách je investorom a užívateľommajiteľom Mesto Košice.

PS A1 Trafostanica

Užívateľská prefabrikovaná kiosková trafostanica 2 x 400 kVA bude umiestnená v severozápadnej časti parku na hranici s tenisovým areálom. Bude zásobovať elektrickou energiou mestský park aj komplex krytej plavárne, riešený v rámci stavby Kunsthalle. Takéto riešenie je možné, nakoľko pri obidvoch stavbách je investorom a majiteľom Mesto Košice.

Trafostanica bude napojená prípojkou VN (objekt SO A07) na existujúci rozvod VN 22 kV.

10 RD Mestský park Košice 10/2011

SO B01 Obnova kovového altánku

Historický pavilón sa nachádza v ťažiskovej polohe parku pri hlavnej promenáde, spájajúcej železničnú stanicu s centrom mesta.

Jedná sa o otvorený parkový pavilón osemuholníkového pôdorysu, postavený na vyvýšenom kamennom pódiu. Konštrukcia pavilónu je oceľová.

Pavilón bude súčasťou hlavnej osi parku, na ktorej budú sústredené priestory pre rôzne spoločenské a kultúrne akcie. Samotný pavilón môže slúžiť pre rôzne kultúrne produkcie, prevažne hudobného charakteru. Kruhová spevnená plocha okolo pavilónu poskytuje dostatočný priestor pre publikum.

V rámci rekonštrukcie budú opravené existujúce konštrukcie pavilónu a zrealizované nové osvetlenie (viď. Objekt SO A05.02)

SO B02 Oplotenie parku

V rámci projektu je riešené vonkajšie oplotenie severnej časti parku, oplotenie medzi parkom a areálmi, umiestnenými v historickom pôdoryse parku (kúpalisko, areál ubytovne, tarfostanica) a ohradenie plochy voľného výbehu pre psy. Oplotenie tenisového areálu na území parku nie je predmetom tohto projektu.

Vonkajšie oplotenie parku bude realizované len v severnej časti parku. Oplotenie parku je navrhnuté za účelom uzatvárania parku v nočných hodinách. Nakoľko cez územie parku prechádzajú aj automobilové a pešie komunikácie mestského významu (cesta od Staničného námestia smerom k pošte, pešie trasy z centra mesta k železničnej stanici a k autobusovej stanici), nie je možné uzatvoriť na noc celé územie parku, tak, ako je definované v územnom pláne mesta.

SO B03 Oprava vodnej plochy

Vodná plocha sa nachádza vo východnej časti parku. Bola zrealizovaná v 90.tych rokoch minulého storočia. Súčasťou vodnej plochy je aj jednoduchý vodotrysk (fontána). Predmetom objektu je oprava jej železobetónovej konštrukcie s kamenným obkladom a montáž novej technológie multimediálnej fontány.

SO B07 Podstavce pod výtvarné diela

Projekt osadenia výtvarných diel v mestskom parku je spracovaný na základe libretta výtvarného dotvorenia, ktoré bolo spracované v rámci predchádzajúceho stupňa projektovej dokumentácie. Libretto navrhovalo umiestniť v uzlových priestoroch parku tri nové výtvarné diela – exteriérové plastiky. Témami výtvarných diel sú „láska, radosť a žiaľ“. Plastika „láska“ bude osadená na parkovom námestí v krížení hlavných diagonálnych chodníkov, plastika „radosť“ na parkovom námestí na vnútornom prechádzkovom okruhu smerom k hudobnému pavilónu. a plastika „žiaľ“ bola navrhovaná v južnej časti parku.

Predmetom projektu je stavebná príprava pre osadenie dvoch plastík v severnej časti parku. Samotné výtvarné diela budú obstarávané samostatne, mimo projektu revitalizácie mestského parku.

SO B08 Obnova mostíka na Mlynskej ulici

Mostík tvorí premostenie Štefánikovej ulice v pokračovaní Mlynskej ulice. Tvorí jeden z dvoch hlavných nástupov do parku zo strany historického centra mesta. Nachádza sa na hlavnej pešej trase, spájajúcej historické jadro mesta s mestským parkom a železničnou stanicou. Predmetom objektu je oprava mostíka, spočívajúca v oprave porúch konštrukcie, zrealizovaní hydroizolácie a výmene pochôdznej vrstvy.

11 RD Mestský park Košice 10/2011

SO B09 Obnova mostíka na Podtatranského ulici

Mostík tvorí premostenie Štefánikovej ulice v pokračovaní Podtatranského ulice. Tvorí jeden z dvoch hlavných nástupov do parku zo strany historického centra mesta. Nachádza sa na jednej z peších trás, spájajúcich historické jadro mesta s mestským parkom. Predmetom objektu je oprava mostíka, spočívajúca v oprave porúch konštrukcie, zrealizovaní hydroizolácie, výmene pochôdznej vrstvy a realizácia nového zábradlia